Como se planta con el                waterboxx

Para empezar:

- Escoger el lugar para plantar

- Seleccionar el objetivo:

- La anti erosión / madera / medicinas / caucho / energía /captura de CO ₂  / fruta / la recuperación de estructuras ecológicas / o una combinación de estos artículos

- Elija la variedad (es) de árbol

- Haga un plan de plantación

- Organice el financiamiento

Después de encontrado el financiamiento:

- Escoja el proveedor del árbol

- Seleccione la calidad correcta: raíces buenas en un pote de 9 cm de diámetro (= una alta capacidad absorbente de agua) incluyendo una pequeña planta (= poca evaporación) o un árbol aún más pequeño con raíces en un tapón

- Usted puede plantar durante todo el año

- Tenga precaución de que usted tenga el material de plantación fresco desde el principio del período de plantación

- Organice el personal bueno y calificado

- Haga un manual bueno y claro incluso un plan de plantación para cada uno implicado

- Organice buena calidad de instrumentos de plantación profesionales

- Tenga precaución de tener el agua suficiente para llenar las cajas después de la plantación

El proceso de plantación

- Si usted planta sin la taladradora capilar, limpia la capa superior del suelo cortando las malas hierbas, pero no ingrese en el suelo o hale las malas hierbas

- No destruya el capilar

- Haga un agujero de plantación en medio de un máximo de 10 cm de hondo y 8 cm de ancho

- Ponga el árbol joven con sus raíces en el agujero de plantación y llene el resto con la tierra suelta/piedras mientras las empuja hacia las raíces

- Si usted planta en rocas, encuentre un lugar donde hay una separación entre dos rocas

- Vierta unos litros del agua por el centro abierto del Groasis waterboxx, y asegure que el árbol y su raíz hagan buen contacto con el suelo

- Ponga el Groasis waterboxx sin su parte superior en el suelo

- Ponga algunas piedras en el Groasis waterboxx para impedir que sea llevado por el viento

- Añada el agua dentro hasta que esto se desborde

- Ponga la parte superior sobre el Groasis waterboxx y con cuidado ciérrelo para evitar la evaporación innecesaria

- Añada los dos tubos en las aperturas superiores

- Añada aproximadamente 3 litros de agua extra en la parte superior, esto entrará en el centro abierto de la caja y procure que el suelo entero debajo del fondo de la caja se encuentre húmedo

- Tan pronto como el árbol comience a crecer rápido las raíces son bastante profundas para dejar al árbol crezca solo sin el Groasis waterboxx

- Quite el Groasis waterboxx y tráigalo al siguiente lugar de plantación

- Esperamos que el Groasis waterboxx sobreviva aproximadamente de 5 a 10 años de modo que usted pueda plantar aproximadamente 5 a 10 árboles con él

- ¡Éxito!